- R E L A Z I O N E   D I   C A L C O L O   -   S O L A I,   S B A L Z I   E   S C A L E

	NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La normativa cui viene fatto riferimento nelle fasi di calcolo e progettazione è la seguente:

1) “Norme Tecniche per le Costruzioni”, D.M. 14/01/2008 suppl. 30 G.U. 29 del 4/02/2008

2) Circolare del Ministero Infrastrutture e Trasporti del 2 Febbraio 2009, n. 617 “Istruzioni per l’applicazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”

	CRITERI DI CALCOLO

La ricerca delle caratteristiche della sollecitazione è stata effettuata risolvendo la trave continua con il  metodo degli elementi finiti (f.e.m.). La verifica a momento e taglio delle sezioni è stata invece effettuata con il metodo degli stati limite, assumendo come sezione resistente quella costituita dall'area compressa di conglomerato e dalle aree metalliche.

Per le verifiche sopra dette sono stati rispettati i minimi di legge per quanto riguarda la larghezza massima di soletta collaborante, lo spessore minimo del solaio e della caldana e il rispetto delle armature minime.

	SOLAI PREFABBRICATI

Per i solai prefabbricati a traliccio viene verificata l’armatura sia nella fase di getto del calcestruzzo di completamento che nelle condizioni di esercizio.

Nella  fase di getto lo schema di calcolo è quello di un traliccio reticolare appoggiato sulle travi di bordo della campata e sugli eventuali puntelli intermedi, mentre nelle condizioni di esercizio si fa riferimento ad uno schema a trave continua con una sezione in calcestruzzo armato.

- Verifiche in fase di getto per i solai prefabbricati

I carichi presi in considerazione sono:

pt = peso proprio del travetto (lastra)

pc = peso proprio del getto di calcestruzzo

sa = sovraccarico variabile in fase di getto

qt = 1,3pt + 1,5pc + 1,5sa

La luce di calcolo è:

l=lcn+1

dove

l  = luce di calcolo

lc = luce della campata

n  = puntelli intermedi

Vengono effettuate le verifiche a momento flettente in campata ed a taglio sugli appoggi.

- Verifiche in campata

M=q×l28

Fc=Ft=Mh

dove

q = la parte del carico qt di competenza del singolo travetto

l = luce di calcolo come prima definita

h = distanza tra i baricentri delle armature superiori e inferiori

Fc, Ft = Forza agente nelle armature superiori e inferiori per equilibrare il momento flettente

- Verifica del tondino (corrente) superiore compresso a carico di punta con il metodo 

Ω×FcAc≤σs

dove

 = coeff. omega relativo al tondino superiore, pensato appoggiato tra due staffe consecutive

Ac = area del tondino superiore (corrente compresso)

s = tensione di calcolo dell’armatura (tensione di snervamento diviso il coeff. di sicurezza parziale

- Verifica dei tondini (correnti) inferiori tesi

Ft2×At≤σs

dove

At = area del singolo tondino inferiore (ne sono presenti due)

s = tensione di calcolo dell’armatura (tensione di snervamento diviso il coeff. di sicurezza parziale

- VERIFICA SUGLI APPOGGI

T=q×l2

Il taglio viene assorbito dalle staffe inclinate del traliccio per cui verrà verificata a carico di punta la staffa soggetta a compressione:

Cs=T2×cosα×cosβ

lo=hcosαcosβ

Ω×CsAs≤σs

dove

Cs  = Sforzo agente sulla staffa inclinata compressa (le staffe hanno due bracci)

2 = angolo compreso tra le proiezioni delle staffe sul piano trasversale al traliccio

2 = angolo compreso tra le proiezioni delle staffe sul piano longitudinale al traliccio

lo  = lunghezza libera di inflessione della staffa compressa

   = coefficiente omega

As  = area staffa

- Verifiche in fase di esercizio per i solai prefabbricati

In esercizio verranno effettuate le consuete verifiche per le sezioni a T in calcestruzzo armato, tenendo in conto l’eventuale presenza di armatura aggiuntiva.

Nelle verifiche vengono tenute in conto le diverse altezze dei baricentri delle armature inferiori. Poiché la sezione viene completata in opera è necessario verificare lo scorrimento nella fibra di contatto tra il calcestruzzo gettato in opera e la coppella.

S=τ×b×a

Cs=S2×cosα×cosβ

CsAs≤σs

dove

S = scorrimento

 = tensione tangenziale nella fibra di contatto tra la coppella ed il calcestruzzo

b = larghezza travetto

a = interasse longitudinale tra le staffe

In fase di esercizio non si effettua la verifica a carico di punta in quanto, essendo il getto maturato, la staffa non può più instabilizzarsi.

Si riportano di seguito delle tabelle riassuntive relative alla geometria del solaio e dei travetti, dei carichi distribuiti e concentrati, delle combinazioni di carico e, infine, i risultati del calcolo con le armature di progetto e le verifiche relative.

I carichi agenti riportati fanno riferimento ad una striscia di solaio di profondità pari a un metro.

Nella stampa delle verifiche, le sollecitazioni e le armature e si riferiscono al singolo travetto di solaio.

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA CARICHI DISTRIBUITI

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei carichi distribuiti:

| - Campata N.ro | : | - Numero della campata |
| --- | --- | --- |
| Peso | : | Peso proprio del solaio più sovraccarico permanente |
| Acc. iniz. | : | Valore iniziale del carico accidentale a distribuzione lineare |
| Acc. finale | : | Valore finale del carico accidentale a distribuzione lineare |
| Asc. iniz. | : | Ascissa del punto di inizio della zona soggetta al carico accidentale |
| Asc. fin | : | Ascissa del punto finale della zona soggetta al carico accidentale |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA CARICHI CONCENTRATI

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa dei carichi concentrati:

| - Campata N.ro | : | - Numero della campata |
| --- | --- | --- |
| Asc. F1 | : | - Ascissa del punto di applicazione della prima forza concentrata |
| Forza 1 | : | Intensità della prima forza concentrata |
| Asc. F2 | : | Ascissa del punto di applicazione della seconda forza concentrata |
| Forza 2 | : | Intensità della seconda forza concentrata |
| Asc. M1 | : | Ascissa del punto di applicazione della prima coppia concentrata |
| Mom. 1 | : | Intensità della prima coppia concentrata |
| Asc. M2 | : | Ascissa del punto di applicazione della seconda coppia concentrata |
| Mom. 2 | : | Intensità della seconda coppia concentrata |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA COMBINAZIONI DI CARICO

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle combinazioni di carico:

| - Comb. N.ro | : | Numero della combinazione di carico per cui valgono le sollecitazioni e gli abbassamenti della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| Coeff n | : | Flag di presenza dei carichi variabili per la campata n-esima (0 esclude il carico variale sulla campata relativamente a quella combinazione di carico; 1 ne tiene conto). Se per una data combinazione il carico e' attivo, il valore del coefficiente di combinazione dei carichi vale: per gli SLU 1.5; per gli SLE 1 per le combinazioni rare, psi1 per le frequenti e psi2 per le permanenti. Il coefficiente di combinazione dei carichi permanenti vale: per gli SLU 1.3 e per gli SLE 1 |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA CARATTERISTICHE DELLA SOLLECITAZIONE

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle sollecitazioni e degli abbassamenti:

| - Comb.N.ro | : | Numero della combinazione di carico per cui valgono le sollecitazioni e gli abbassamenti della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| Camp.N.ro | : | Numero della campata a cui si riferiscono le sollecitazioni e gli abbassamenti della riga corrispondente |
| M. in. | : | Momento flettente all'appoggio iniziale |
| N. in. | : | Sforzo normale all'appoggio iniziale |
| T. in. | : | Taglio all'appoggio iniziale |
| M. fin. | : | Momento flettente all'appoggio finale |
| N. fin. | : | Sforzo normale all'appoggio finale |
| T. fin. | : | Taglio all'appoggio finale |
| W. mezz. | : | Abbassamento corrispondente alla sezione di mezzeria |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA REAZIONI DI APPOGGIO

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle reazioni di appoggio:

| - Comb.N.ro | : | Numero della combinazione di carico per cui valgono le sollecitazioni e gli abbassamenti della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| App. N.ro | : | Numero della campata a cui si riferiscono le sollecitazioni e gli abbassamenti della riga corrispondente |
| Rx | : | Reazione in direzione x (orizzontale) |
| Ry | : | Reazione in direzione y (verticale) |
| Mz | : | Momento reagente |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA VERIFICHE S.L.U.

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche agli stati limite ultimi:

| - Camp.N.ro | : | Numero della campata a cui si riferiscono le verifiche della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| Asc. in. | : | Ascissa del nodo iniziale della campata |
| Asc. fin. | : | Ascissa del nodo finale della campata |
| Mom. neg. | : | Momento flettente negativo massimo |
| îf%neg. | : | Deformazione per cento dell'acciaio corrispondente al momento negativo (valore limite di norma 1,00) |
| îc%neg. | : | Deformazione per cento del calcestruzzo corrispondente al momento negativo (valore limite di norma 0,35) |
| Mom. pos. | : | Momento flettente positivo massimo |
| îf%pos. | : | Deformazione per cento dell'acciaio corrispondente al momento positivo (valore limite di norma 1,00) |
| îc%pos. | : | Deformazione per cento del calcestruzzo corrispondente al momento positivo (valore limite di norma 0,35) |
| Af sup. | : | Armatura longitudinale superiore |
| Af inf. | : | Armatura longitudinale inferiore |
| Tag. neg. | : | Taglio negativo massimo |
| Tag. pos. | : | Taglio positivo massimo |
| Rapporto Vsd/Vrdu | : | Rapporto fra il taglio di calcolo ed il taglio resistente del cls (valore limite di norma 1,00) |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA VERIFICHE AUTOPORTANZA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di verifica dei travetti prefabbricati in condizioni di autoportanza ed esercizio:

| - Camp.N.ro | : | Numero della campata a cui si riferiscono le verifiche della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| Mom. Max | : | Momento massimo positivo in campata considerando quale luce di calcolo quella tra due puntelli successivi |
| f sup. | : | Tensione massima nel corrente superiore compresso del traliccio verificato a carico di punta |
| f inf. | : | Tensione massima nel corrente inferiore teso del traliccio |
| Taglio | : | Taglio massimo in corrispondenza del puntello |
| f trl. | : | Tensione massima nella staffa compressa del traliccio verificato a carico di punta |
| Scorr. | : | Scorrimento nella fibra di contatto tra il calcestruzzo gettato in opera e la coppella |
| f tral. | : | Tensione dovuta allo scorrimento nella staffa compressa |
| f lim. | : | Tensione di calcolo dell’armatura (tensione di snervamento diviso il coefficiente di sicurezza parziale) |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA VERIFICHE CAMPATE SEZIONI IN PRECOMPRESSO

Si riporta di seguito la spiegazione delle sigle usate nella tabella di stampa delle verifiche:

| - Camp.N.ro | : | Numero della campata a cui si riferiscono le verifiche della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| Descrizione | : | Descrizione del tipo di travetto precompresso utilizzato |
| Contrass Tipo Armatura | : | Tipologia di armatura presente all'interno del travetto (v. tabelle archivi) |
| Momento Calcolo | : | Momenti flettenti agenti, per la fascia di 1.00 m sulle sezioni del solaio |
| Mom. Serv. | : | Momenti resistenti di servizio, per la fascia di 1.00 m sulle sezioni del solaio |
| Mom. Rott. | : | Momento resistente a rottura, per la fascia di 1.00 m sulle sezioni del solaio |
| Coeff. Sic. Rott. | : | Rapporto tra il momento di rottura e quello di calcolo (deve essere maggiore di 1) |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA VERIFICHE AUTOPORTANZA

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di verifica dei travetti prefabbricati in condizioni di autoportanza ed esercizio:

| - Camp.N.ro | : | Numero della campata a cui si riferiscono le verifiche della riga corrispondente |
| --- | --- | --- |
| Mom. Max | : | Momento massimo positivo in campata considerando quale luce di calcolo quella tra due puntelli successivi |
| sf sup. | : | Tensione massima nel corrente superiore compresso del traliccio verificato a carico di punta |
| sf inf. | : | Tensione massima nel corrente inferiore teso del traliccio |
| Taglio | : | Taglio massimo in corrispondenza del puntello |
| sf trl. | : | Tensione massima nella staffa compressa del traliccio verificato a carico di punta |
| Scorr. | : | Scorrimento nella fibra di contatto tra il calcestruzzo gettato in opera e la coppella |
| sf tral. | : | Tensione dovuta allo scorrimento nella staffa compressa |
| sf lim. | : | Tensione ammissibile dell'armatura |

	SPECIFICHE CAMPI TABELLA DI STAMPA VERIFICHE S.L.E.

Si riporta appresso la spiegazione delle sigle usate nel tabulato di stampa dei dati di verifica degli stati limite di esercizio:

| - Campata | : | - Numero della campata |
| --- | --- | --- |
| Comb Caric | : | Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare, la seconda la matrice delle combinazioni frequenti, la terza quella permanenti. Questo indicatore vale sia per la verifica a fessurazione che per il calcolo delle frecce |
| Fessu lim cal | : | Fessura limite e fessura di calcolo espressa in mm; se la campata non risulta fessurata l'ampiezza di calcolo sarà nulla |
| Dist mm | : | Distanza fra le fessure |
| Concio | : | Numero del concio in cui si è avuta la massima fessura |
| Combin | : | Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima fessura |
| Momento | : | Momento flettente che ha causato la massima fessura |
| Frecce | : | Freccia limite e freccia massima di calcolo |
| Combin | : | Numero della combinazione che ha prodotto la freccia massima |
| Cominaz Carico | : | Indicatore della matrice di combinazione; la prima riga individua la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sul cls, la seconda la matrice delle combinazioni rare per la verifica della tensione sull'acciaio, la terza la matrice delle combinazioni permanenti per la verifica della tensione sul cls |
| å lim | : | Valore della tensione limite in Kg/cmq |
| å cal | : | Valore della tensione di calcolo in Kg/cmq |
| Concio | : | Numero del concio in cui si è avuta la massima tensione |
| Cmb | : | Numero della combinazione ed in sequenza sollecitazioni per cui si è avuta la massima tensione |
| Momento | : | Momento flettente che ha causato la massima tensione |

| ARCHIVIO GENERALE SEZIONI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A R C H I V I O S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sezione | Base trav. |  | Alt. trav. |  | Base pign. |  | Alt. pign. |  | Lungh.pign. |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |
|  | 1 | 10,0 |  | 28,0 |  | 40,0 |  | 24,0 |  | 25,0 |  |
|  | 2 | 10,0 |  | 22,0 |  | 40,0 |  | 18,0 |  | 25,0 |  |
|  | 3 | 10,0 |  | 25,0 |  | 40,0 |  | 20,0 |  | 25,0 |  |

| ARCHIVIO GENERALE SEZIONI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A R C H I V I O S E Z I O N I T R A V E T T I P R E F A B B R I C A T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sez. | B trv | H trv | B pgn | H pgn | L pgn | Gamma | B tral. | H tral. | D teste | Incl. | Fi st | FiSup | FiInf | NumFi | FiInt | Coprif. | Numero |  |
| N.ro | cm | cm | cm | cm | cm | kg/mc | cm | cm | cm | Grd | mm | mm | mm | inf. | mm | (cm) | Travetti |  |
| 101 | 10 | 16 | 40 | 12 | 25 | 800 | 8,0 | 12,0 | 0,0 | 45 | 8 | 12 | 12 | -3 | 12 | 12,0 | Singolo |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 114,9 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 580,9 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 466,0 | 1 | 50,0 |  | 70,0 |  | 233,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 465,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1783 | 0 | 0 | -1783 | 2,25 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -3181 | 0 | 0 | -3175 | 4,01 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1783 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0015452 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1783 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0015452 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -3181 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0027568 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -3175 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0027568 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,50 | -1234 | 0,17 | 0,03 | 993 | 0,16 | 0,03 | 1,50 | 1,16 | 0 | 1590 | 0,27 |
|  |  | 0,50 | 0,99 | -525 | 0,14 | 0,05 | 1445 | 0,17 | 0,03 | 0,85 | 1,57 | 0 | 1249 | 0,85 |
|  |  | 0,99 | 1,49 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1731 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,83 | 0 | 912 | 0,59 |
|  |  | 1,49 | 1,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1849 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,94 | 0 | 574 | 0,36 |
|  |  | 1,98 | 2,48 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1853 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,94 | -100 | 237 | 0,15 |
|  |  | 2,48 | 2,97 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1853 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,94 | -438 | 0 | 0,28 |
|  |  | 2,97 | 3,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1799 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,89 | -775 | 0 | 0,50 |
|  |  | 3,47 | 3,96 | -289 | 0,11 | 0,03 | 1581 | 0,17 | 0,04 | 0,64 | 1,69 | -1113 | 0 | 0,74 |
|  |  | 3,96 | 4,31 | -720 | 0,15 | 0,02 | 1196 | 0,16 | 0,03 | 1,03 | 1,34 | -1352 | 0 | 0,23 |
|  |  | 4,31 | 4,66 | -1234 | 0,17 | 0,03 | 823 | 0,15 | 0,02 | 1,50 | 1,00 | -1587 | 0 | 0,26 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 145,0 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 482,9 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | INCASTRO |  |
|  | 3 | 668,0 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 337,9 | 1 | 70,0 |  | 70,0 |  | 169,0 | 0,0 |  |  | NO |  |
|  | 2 | 185,1 | 1 | 70,0 |  | 50,0 |  | 92,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 337,00 |  |  |
|  | 2 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 185,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1050 | 822 | 0 | -1536 | 0,34 |  |
|  |  | 2 | -822 | 0 | -1152 | 0 | 0 | -264 | -0,03 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1873 | 1466 | 0 | -2735 | 0,61 |  |
|  |  | 2 | -1466 | 0 | -2055 | 0 | 0 | -471 | -0,05 |  |
|  | 2 | 1 | 0 | 0 | -1023 | 913 | 0 | -1563 | 0,31 |  |
|  |  | 2 | -913 | 0 | -1756 | 0 | 0 | -770 | 0,01 |  |
|  | 3 | 1 | 0 | 0 | -1900 | 1375 | 0 | -2708 | 0,64 |  |
|  |  | 2 | -1375 | 0 | -1451 | 0 | 0 | 35 | -0,08 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1050 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0003675 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2688 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001459 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -264 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000245 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1873 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0006557 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -4790 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002604 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -471 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000438 |  |  |
|  | 2 | 1 | 0 | -1023 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0003430 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -3319 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0000969 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -770 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0000379 |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 | -1900 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0006802 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -4159 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0003094 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001063 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,35 | -649 | 0,12 | 0,02 | 443 | 0,12 | 0,01 | 1,11 | 0,65 | 0 | 950 | 0,16 |
|  |  | 0,35 | 0,70 | -287 | 0,10 | 0,01 | 639 | 0,14 | 0,02 | 0,64 | 0,83 | 0 | 711 | 0,12 |
|  |  | 0,70 | 1,03 | -9 | 0,01 | 0,00 | 825 | 0,15 | 0,02 | 0,38 | 1,00 | 0 | 472 | 0,37 |
|  |  | 1,03 | 1,36 | 0 | 0,00 | 0,00 | 936 | 0,16 | 0,03 | 0,13 | 1,10 | -9 | 247 | 0,19 |
|  |  | 1,36 | 1,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 973 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,98 | -217 | 22 | 0,17 |
|  |  | 1,69 | 2,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 973 | 0,18 | 0,03 | 0,00 | 0,98 | -442 | 0 | 0,35 |
|  |  | 2,02 | 2,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 936 | 0,16 | 0,03 | 0,13 | 1,10 | -667 | 0 | 0,51 |
|  |  | 2,35 | 2,68 | -178 | 0,08 | 0,02 | 825 | 0,15 | 0,02 | 0,54 | 1,00 | -892 | 0 | 0,70 |
|  |  | 2,68 | 3,03 | -590 | 0,14 | 0,02 | 639 | 0,14 | 0,02 | 0,91 | 0,83 | -1131 | 0 | 0,19 |
|  |  | 3,03 | 3,38 | -733 | 0,14 | 0,02 | 361 | 0,27 | 0,02 | 0,98 | 0,35 | -1367 | 0 | 0,23 |
|  | 2 | 0,00 | 0,17 | -733 | 0,14 | 0,02 | 100 | 0,07 | 0,01 | 0,98 | 0,26 | 0 | 1028 | 0,17 |
|  |  | 0,17 | 0,35 | -733 | 0,15 | 0,02 | 179 | 0,08 | 0,01 | 1,04 | 0,41 | 0 | 908 | 0,15 |
|  |  | 0,35 | 0,52 | -627 | 0,14 | 0,02 | 238 | 0,09 | 0,01 | 0,95 | 0,47 | 0 | 789 | 0,13 |
|  |  | 0,52 | 0,70 | -498 | 0,13 | 0,02 | 275 | 0,10 | 0,01 | 0,83 | 0,50 | 0 | 669 | 0,11 |
|  |  | 0,70 | 0,92 | -396 | 0,12 | 0,03 | 292 | 0,05 | 0,01 | 0,61 | 1,11 | 0 | 550 | 0,46 |
|  |  | 0,92 | 1,13 | -285 | 0,10 | 0,02 | 292 | 0,05 | 0,01 | 0,51 | 1,11 | 0 | 402 | 0,33 |
|  |  | 1,13 | 1,35 | -193 | 0,09 | 0,02 | 277 | 0,10 | 0,01 | 0,55 | 0,50 | -44 | 292 | 0,24 |
|  |  | 1,35 | 1,52 | -118 | 0,06 | 0,01 | 230 | 0,09 | 0,01 | 0,48 | 0,46 | -158 | 209 | 0,03 |
|  |  | 1,52 | 1,68 | -99 | 0,05 | 0,00 | 173 | 0,08 | 0,01 | 0,47 | 0,41 | -271 | 145 | 0,05 |
|  |  | 1,68 | 1,85 | -195 | 0,04 | 0,01 | 101 | 0,18 | 0,01 | 0,98 | 0,10 | -385 | 81 | 0,06 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  | 0,35 |  |  |  | 0,98 |  | 0,98 |  |
|  | 2 | Ok | Ok | Ok | Ok | 0,26 |  | 0,10 |  | 0,98 |  |  |  | 0,98 |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 180,0 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 770,0 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 590,0 | 1 | 50,0 |  | 70,0 |  | 295,0 | 20,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 590,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -2257 | 0 | 0 | -2257 | 5,78 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -4027 | 0 | 0 | -4027 | 10,32 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -2257 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0031361 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2257 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0031361 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -4027 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0055951 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -4027 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0055951 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,50 | -1980 | 0,18 | 0,04 | 1308 | 0,17 | 0,03 | 2,18 | 1,44 | 0 | 2014 | 0,34 |
|  |  | 0,50 | 1,17 | -1059 | 0,17 | 0,08 | 2165 | 0,18 | 0,05 | 1,34 | 2,23 | 0 | 1672 | 1,01 |
|  |  | 1,17 | 1,84 | -90 | 0,05 | 0,01 | 2715 | 0,32 | 0,07 | 0,46 | 2,73 | 0 | 1214 | 0,69 |
|  |  | 1,84 | 2,51 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2957 | 0,57 | 0,10 | 0,13 | 2,95 | 0 | 756 | 0,42 |
|  |  | 2,51 | 3,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2970 | 0,58 | 0,10 | 0,13 | 2,96 | -161 | 297 | 0,16 |
|  |  | 3,19 | 3,86 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2970 | 0,58 | 0,10 | 0,13 | 2,96 | -619 | 0 | 0,34 |
|  |  | 3,86 | 4,53 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2820 | 0,44 | 0,08 | 0,13 | 2,82 | -1078 | 0 | 0,60 |
|  |  | 4,53 | 5,20 | -738 | 0,16 | 0,06 | 2361 | 0,18 | 0,05 | 1,05 | 2,41 | -1536 | 0 | 0,91 |
|  |  | 5,20 | 5,55 | -1317 | 0,17 | 0,03 | 1595 | 0,17 | 0,04 | 1,58 | 1,71 | -1775 | 0 | 0,30 |
|  |  | 5,55 | 5,90 | -1980 | 0,18 | 0,04 | 1074 | 0,16 | 0,03 | 2,18 | 1,23 | -2014 | 0 | 0,34 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | E 52 | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 136,0 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 535,0 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 399,0 | 1 | 70,0 |  | 50,0 |  | 199,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 398,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1527 | 0 | 0 | -1527 | 1,21 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -2724 | 0 | 0 | -2718 | 2,16 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1527 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0009700 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1527 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0009700 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -2724 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0017305 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2718 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0017305 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,35 | -905 | 0,17 | 0,03 | 688 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | 0,88 | 0 | 1362 | 0,23 |
|  |  | 0,35 | 0,70 | -470 | 0,13 | 0,02 | 981 | 0,16 | 0,03 | 0,80 | 1,15 | 0 | 1123 | 0,19 |
|  |  | 0,70 | 1,16 | -119 | 0,06 | 0,01 | 1241 | 0,17 | 0,03 | 0,48 | 1,38 | 0 | 884 | 0,63 |
|  |  | 1,16 | 1,63 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1353 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,49 | 0 | 567 | 0,39 |
|  |  | 1,63 | 2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1358 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,49 | -68 | 249 | 0,17 |
|  |  | 2,09 | 2,56 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1358 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,49 | -386 | 0 | 0,27 |
|  |  | 2,56 | 3,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1323 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,46 | -703 | 0 | 0,49 |
|  |  | 3,02 | 3,49 | -310 | 0,11 | 0,03 | 1147 | 0,16 | 0,03 | 0,66 | 1,30 | -1020 | 0 | 0,74 |
|  |  | 3,49 | 3,74 | -586 | 0,14 | 0,02 | 823 | 0,15 | 0,02 | 0,91 | 1,00 | -1191 | 0 | 0,20 |
|  |  | 3,74 | 3,99 | -905 | 0,17 | 0,03 | 588 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | 0,79 | -1359 | 0 | 0,23 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 104,9 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 491,9 |  | 0,0 |  |  | 60,0 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 387,0 | 1 | 70,0 |  | 70,0 |  | 193,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 386,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1481 | 0 | 0 | -1481 | 1,07 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -2642 | 0 | 0 | -2636 | 1,91 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1481 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0008850 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1481 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0008850 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -2642 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0015790 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2636 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0015790 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,35 | -851 | 0,16 | 0,03 | 663 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | 0,86 | 0 | 1321 | 0,22 |
|  |  | 0,35 | 0,70 | -431 | 0,12 | 0,02 | 942 | 0,16 | 0,03 | 0,77 | 1,11 | 0 | 1082 | 0,18 |
|  |  | 0,70 | 1,11 | -94 | 0,05 | 0,01 | 1163 | 0,16 | 0,03 | 0,46 | 1,31 | 0 | 843 | 0,61 |
|  |  | 1,11 | 1,52 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1268 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,41 | 0 | 562 | 0,40 |
|  |  | 1,52 | 1,94 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1278 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,42 | 0 | 281 | 0,20 |
|  |  | 1,94 | 2,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1278 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,42 | -281 | 0 | 0,20 |
|  |  | 2,35 | 2,76 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1268 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,41 | -562 | 0 | 0,40 |
|  |  | 2,76 | 3,17 | -94 | 0,05 | 0,01 | 1163 | 0,16 | 0,03 | 0,46 | 1,31 | -843 | 0 | 0,61 |
|  |  | 3,17 | 3,52 | -431 | 0,12 | 0,02 | 942 | 0,16 | 0,03 | 0,78 | 1,11 | -1082 | 0 | 0,18 |
|  |  | 3,52 | 3,87 | -851 | 0,16 | 0,03 | 663 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | 0,86 | -1318 | 0 | 0,22 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 184,7 |  | 0,0 |  |  | 42,4 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 482,7 |  | 0,0 |  |  | 83,4 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 298,0 | 1 | 71,0 |  | 97,0 |  | 149,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 297,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1140 | 0 | 0 | -1140 | 0,38 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -2034 | 0 | 0 | -2028 | 0,67 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1140 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0004041 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1140 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0004041 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -2034 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0007209 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2028 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0007209 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,24 | -504 | 0,09 | 0,01 | 409 | 0,12 | 0,01 | 1,11 | 0,62 | 0 | 1017 | 0,17 |
|  |  | 0,24 | 0,47 | -283 | 0,10 | 0,01 | 553 | 0,13 | 0,02 | 0,64 | 0,76 | 0 | 856 | 0,14 |
|  |  | 0,47 | 0,71 | -100 | 0,05 | 0,00 | 659 | 0,14 | 0,02 | 0,47 | 0,85 | 0 | 694 | 0,12 |
|  |  | 0,71 | 1,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 754 | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 0,94 | 0 | 532 | 0,43 |
|  |  | 1,14 | 1,58 | 0 | 0,00 | 0,00 | 758 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,98 | -59 | 237 | 0,19 |
|  |  | 1,58 | 2,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 758 | 0,14 | 0,02 | 0,00 | 0,98 | -355 | 0 | 0,28 |
|  |  | 2,01 | 2,25 | 0 | 0,00 | 0,00 | 732 | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 0,92 | -520 | 0 | 0,09 |
|  |  | 2,25 | 2,49 | -92 | 0,05 | 0,00 | 666 | 0,14 | 0,02 | 0,46 | 0,86 | -686 | 0 | 0,11 |
|  |  | 2,49 | 2,74 | -278 | 0,10 | 0,01 | 560 | 0,14 | 0,02 | 0,63 | 0,76 | -852 | 0 | 0,14 |
|  |  | 2,74 | 2,98 | -504 | 0,09 | 0,01 | 413 | 0,12 | 0,01 | 1,11 | 0,63 | -1014 | 0 | 0,17 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 202,4 |  | 0,0 |  |  | 83,4 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 363,6 |  | 0,0 |  |  | 31,9 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 161,2 | 1 | 98,0 |  | 53,0 |  | 81,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 161,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -617 | 0 | 0 | -617 | 0,03 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1100 | 0 | 0 | -1099 | 0,06 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -617 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000640 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -617 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0000640 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1100 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001141 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1099 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001141 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,16 | -148 | 0,03 | 0,00 | 167 | 0,08 | 0,01 | 1,11 | 0,40 | 0 | 550 | 0,09 |
|  |  | 0,16 | 0,33 | -67 | 0,04 | 0,00 | 203 | 0,09 | 0,01 | 0,44 | 0,43 | 0 | 439 | 0,07 |
|  |  | 0,33 | 0,49 | -5 | 0,00 | 0,00 | 220 | 0,09 | 0,01 | 0,38 | 0,45 | 0 | 327 | 0,05 |
|  |  | 0,49 | 0,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 222 | 0,19 | 0,01 | 0,00 | 0,21 | 0 | 216 | 0,04 |
|  |  | 0,65 | 0,82 | 0 | 0,00 | 0,00 | 222 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -7 | 104 | 0,02 |
|  |  | 0,82 | 0,98 | 0 | 0,00 | 0,00 | 222 | 0,04 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -119 | 0 | 0,02 |
|  |  | 0,98 | 1,21 | 0 | 0,00 | 0,00 | 222 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,45 | -279 | 0 | 0,05 |
|  |  | 1,21 | 1,35 | -26 | 0,02 | 0,00 | 212 | 0,09 | 0,01 | 0,40 | 0,44 | -369 | 0 | 0,06 |
|  |  | 1,35 | 1,48 | -81 | 0,05 | 0,00 | 191 | 0,08 | 0,01 | 0,45 | 0,42 | -460 | 0 | 0,08 |
|  |  | 1,48 | 1,61 | -148 | 0,03 | 0,00 | 158 | 0,07 | 0,01 | 1,11 | 0,39 | -550 | 0 | 0,09 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 148,6 |  | 0,0 |  |  | 42,4 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 692,8 |  | 0,0 |  |  | 87,7 |  | 60,0 |  | INCASTRO |  |
|  | 3 | 749,0 |  | 0,0 |  |  | 86,3 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 544,2 | 1 | 71,0 |  | 143,0 |  | 272,0 | 20,0 |  |  | NO |  |
|  | 2 | 56,2 | 1 | 143,0 |  | 100,0 |  | 28,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 544,00 |  |  |
|  | 2 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 56,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1610 | 2570 | 0 | -2554 | 1,91 |  |
|  |  | 2 | -2570 | 0 | -4789 | 0 | 0 | 4359 | -0,02 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -2872 | 4586 | 0 | -4556 | 3,40 |  |
|  |  | 2 | -4586 | 0 | -8543 | 0 | 0 | 7777 | -0,04 |  |
|  | 2 | 1 | 0 | 0 | -1609 | 2573 | 0 | -2555 | 1,90 |  |
|  |  | 2 | -2573 | 0 | -4961 | 0 | 0 | 4195 | -0,02 |  |
|  | 3 | 1 | 0 | 0 | -2872 | 4584 | 0 | -4556 | 3,40 |  |
|  |  | 2 | -4584 | 0 | -8371 | 0 | 0 | 7941 | -0,04 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1610 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0013444 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -7343 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002279 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 4359 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001126 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -2872 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0023986 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -13100 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0004066 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 7777 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002009 |  |  |
|  | 2 | 1 | 0 | -1609 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0013435 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -7516 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002260 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 4195 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001106 |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 | -2872 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0023996 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -12927 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0004085 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 7941 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002029 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,35 | -1684 | 0,18 | 0,04 | 737 | 0,15 | 0,02 | 1,91 | 0,92 | 0 | 1436 | 0,24 |
|  |  | 0,35 | 0,71 | -1068 | 0,16 | 0,03 | 1146 | 0,16 | 0,03 | 1,35 | 1,30 | 0 | 1194 | 0,20 |
|  |  | 0,71 | 1,37 | -538 | 0,14 | 0,05 | 1904 | 0,18 | 0,04 | 0,87 | 1,99 | 0 | 952 | 0,60 |
|  |  | 1,37 | 2,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2364 | 0,19 | 0,05 | 0,13 | 2,41 | 0 | 501 | 0,30 |
|  |  | 2,03 | 2,69 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2526 | 0,21 | 0,06 | 0,13 | 2,56 | -401 | 50 | 0,23 |
|  |  | 2,69 | 3,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2526 | 0,21 | 0,06 | 0,13 | 2,56 | -852 | 0 | 0,49 |
|  |  | 3,35 | 4,01 | -69 | 0,04 | 0,01 | 2391 | 0,19 | 0,05 | 0,44 | 2,43 | -1303 | 0 | 0,77 |
|  |  | 4,01 | 4,49 | -847 | 0,15 | 0,03 | 1958 | 0,18 | 0,04 | 1,15 | 2,04 | -1628 | 0 | 0,27 |
|  |  | 4,49 | 4,97 | -1779 | 0,18 | 0,04 | 1460 | 0,17 | 0,03 | 2,00 | 1,58 | -1953 | 0 | 0,33 |
|  |  | 4,97 | 5,44 | -2293 | 0,19 | 0,05 | 808 | 0,15 | 0,02 | 2,47 | 0,99 | -2278 | 0 | 0,38 |
|  | 2 | 0,00 | 0,00 | -2293 | 0,19 | 0,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 1,22 | 0 | 4272 | 0,71 |
|  |  | 0,00 | 0,07 | -2293 | 0,18 | 0,15 | 12 | 0,01 | 0,00 | 2,59 | 0,25 | 0 | 4272 | 2,46 |
|  |  | 0,07 | 0,14 | -2293 | 0,18 | 0,15 | 20 | 0,01 | 0,00 | 2,59 | 0,25 | 0 | 4224 | 2,43 |
|  |  | 0,14 | 0,21 | -2293 | 0,18 | 0,15 | 25 | 0,02 | 0,00 | 2,59 | 0,25 | 0 | 4176 | 2,40 |
|  |  | 0,21 | 0,28 | -2293 | 0,46 | 0,16 | 27 | 0,00 | 0,00 | 2,34 | 1,11 | 0 | 4128 | 2,46 |
|  |  | 0,28 | 0,35 | -2133 | 0,36 | 0,14 | 27 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 1,11 | 0 | 4080 | 2,48 |
|  |  | 0,35 | 0,42 | -1841 | 0,62 | 0,22 | 25 | 0,04 | 0,00 | 1,93 | 0,13 | 0 | 4051 | 2,57 |
|  |  | 0,42 | 0,49 | -1551 | 0,22 | 0,12 | 20 | 0,03 | 0,00 | 1,67 | 0,13 | 0 | 4024 | 2,68 |
|  |  | 0,49 | 0,56 | -1263 | 0,18 | 0,09 | 12 | 0,02 | 0,00 | 1,40 | 0,13 | 0 | 3997 | 2,82 |
|  |  | 0,56 | 0,56 | -976 | 0,18 | 0,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 1,01 | 0 | 3970 | 0,66 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | Ok | Ok | E 28 | E 28 |  |  | 1,01 |  |  |  |  |  | 0,98 |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 86,9 |  | 0,0 |  |  | 42,4 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 305,0 |  | 0,0 |  |  | 84,8 |  | 30,0 |  | INCASTRO |  |
|  | 3 | 400,7 |  | 0,0 |  |  | 63,8 |  | 30,0 |  | INCASTRO |  |
|  | 4 | 857,9 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 218,1 | 1 | 71,0 |  | 99,0 |  | 109,0 | 0,0 |  |  | NO |  |
|  | 2 | 95,7 | 1 | 99,0 |  | 32,0 |  | 48,0 | 0,0 |  |  | NO |  |
|  | 3 | 457,2 | 1 | 32,0 |  | 50,0 |  | 229,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 218,00 |  |  |
|  | 2 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 95,00 |  |  |
|  | 3 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 457,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,0 | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1,0 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -793 | 90 | 0 | -876 | 0,10 |  |
|  |  | 2 | -90 | 0 | 1275 | 1661 | 0 | -2008 | -0,04 |  |
|  |  | 3 | -1661 | 0 | -2112 | 0 | 0 | -1386 | 1,05 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1415 | 160 | 0 | -1562 | 0,17 |  |
|  |  | 2 | -160 | 0 | 2276 | 2963 | 0 | -3578 | -0,08 |  |
|  |  | 3 | -2963 | 0 | -3769 | 0 | 0 | -2472 | 1,87 |  |
|  | 2 | 1 | 0 | 0 | -784 | 109 | 0 | -884 | 0,09 |  |
|  |  | 2 | -109 | 0 | 979 | 1671 | 0 | -2281 | -0,04 |  |
|  |  | 3 | -1671 | 0 | -2115 | 0 | 0 | -1384 | 1,04 |  |
|  | 3 | 1 | 0 | 0 | -1424 | 141 | 0 | -1553 | 0,17 |  |
|  |  | 2 | -141 | 0 | 2572 | 2953 | 0 | -3305 | -0,08 |  |
|  |  | 3 | -2953 | 0 | -3767 | 0 | 0 | -2474 | 1,87 |  |
|  | 4 | 1 | 0 | 0 | -1324 | 360 | 0 | -1653 | 0,14 |  |
|  |  | 2 | -360 | 0 | 693 | 1649 | 0 | -1996 | -0,05 |  |
|  |  | 3 | -1649 | 0 | -2110 | 0 | 0 | -1389 | 1,05 |  |
|  | 5 | 1 | 0 | 0 | -876 | -91 | 0 | -793 | 0,12 |  |
|  |  | 2 | 91 | 0 | 2561 | 2985 | 0 | -3863 | -0,07 |  |
|  |  | 3 | -2985 | 0 | -3774 | 0 | 0 | -2467 | 1,85 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -793 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001428 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 400 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001272 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -4120 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002472 |  |  |
|  |  | 4 | 0 | -1386 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0008533 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1415 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002548 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 714 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002269 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -7347 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0004410 |  |  |
|  |  | 4 | 0 | -2472 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0015223 |  |  |
|  | 2 | 1 | 0 | -784 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001394 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 94 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001204 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -4396 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002397 |  |  |
|  |  | 4 | 0 | -1384 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0008495 |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 | -1424 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002581 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 1020 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002337 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -7071 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0004485 |  |  |
|  |  | 4 | 0 | -2474 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0015260 |  |  |
|  | 4 | 1 | 0 | -1324 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002199 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -960 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001572 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -4106 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002556 |  |  |
|  |  | 4 | 0 | -1389 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0008575 |  |  |
|  | 5 | 1 | 0 | -876 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001743 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | 1768 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001902 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | -7637 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0004251 |  |  |
|  |  | 4 | 0 | -2467 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0015144 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,18 | -271 | 0,05 | 0,01 | 239 | 0,09 | 0,01 | 1,11 | 0,47 | 0 | 712 | 0,12 |
|  |  | 0,18 | 0,35 | -149 | 0,07 | 0,01 | 304 | 0,11 | 0,01 | 0,51 | 0,53 | 0 | 591 | 0,10 |
|  |  | 0,35 | 0,53 | -49 | 0,03 | 0,00 | 347 | 0,11 | 0,01 | 0,42 | 0,57 | 0 | 470 | 0,08 |
|  |  | 0,53 | 0,71 | 0 | 0,00 | 0,00 | 369 | 0,11 | 0,01 | 0,13 | 0,59 | 0 | 349 | 0,06 |
|  |  | 0,71 | 1,19 | 0 | 0,00 | 0,00 | 406 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -151 | 227 | 0,18 |
|  |  | 1,19 | 1,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 402 | 0,08 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -286 | 0 | 0,05 |
|  |  | 1,39 | 1,59 | 0 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,60 | -422 | 0 | 0,07 |
|  |  | 1,59 | 1,78 | -62 | 0,04 | 0,00 | 341 | 0,11 | 0,01 | 0,43 | 0,56 | -557 | 0 | 0,09 |
|  |  | 1,78 | 1,98 | -180 | 0,08 | 0,01 | 287 | 0,10 | 0,01 | 0,54 | 0,51 | -692 | 0 | 0,12 |
|  |  | 1,98 | 2,18 | -271 | 0,05 | 0,01 | 206 | 0,17 | 0,01 | 0,98 | 0,21 | -827 | 0 | 0,14 |
|  | 2 | 0,00 | 0,00 | -394 | 0,07 | 0,01 | 46 | 0,03 | 0,00 | 0,98 | 0,33 | -1286 | 0 | 0,21 |
|  |  | 0,00 | 0,12 | -562 | 0,14 | 0,05 | 46 | 0,07 | 0,00 | 0,76 | 0,13 | -1362 | 0 | 1,14 |
|  |  | 0,12 | 0,24 | -735 | 0,16 | 0,06 | 58 | 0,08 | 0,00 | 0,92 | 0,13 | -1444 | 0 | 1,17 |
|  |  | 0,24 | 0,36 | -914 | 0,17 | 0,07 | 73 | 0,11 | 0,01 | 1,08 | 0,13 | -1525 | 0 | 1,17 |
|  |  | 0,36 | 0,48 | -1098 | 0,17 | 0,07 | 78 | 0,01 | 0,00 | 1,25 | 1,11 | -1607 | 0 | 1,18 |
|  |  | 0,48 | 0,60 | -1287 | 0,17 | 0,07 | 78 | 0,01 | 0,00 | 1,43 | 1,11 | -1689 | 0 | 1,19 |
|  |  | 0,60 | 0,72 | -1492 | 0,19 | 0,11 | 73 | 0,11 | 0,01 | 1,61 | 0,13 | -1770 | 0 | 1,19 |
|  |  | 0,72 | 0,84 | -1492 | 0,19 | 0,11 | 58 | 0,08 | 0,00 | 1,61 | 0,13 | -1852 | 0 | 1,25 |
|  |  | 0,84 | 0,96 | -1492 | 0,19 | 0,11 | 34 | 0,05 | 0,00 | 1,61 | 0,13 | -1932 | 0 | 1,30 |
|  |  | 0,96 | 0,96 | -1492 | 0,17 | 0,04 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1,61 | 0,62 | -1932 | 0 | 0,32 |
|  | 3 | 0,00 | 0,32 | -1492 | 0,17 | 0,04 | 464 | 0,14 | 0,02 | 1,61 | 0,61 | 0 | 1887 | 0,31 |
|  |  | 0,32 | 0,79 | -1349 | 0,18 | 0,10 | 1019 | 0,16 | 0,03 | 1,61 | 1,18 | 0 | 1668 | 1,13 |
|  |  | 0,79 | 1,26 | -564 | 0,14 | 0,05 | 1423 | 0,17 | 0,03 | 0,89 | 1,55 | 0 | 1348 | 1,11 |
|  |  | 1,26 | 1,73 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1677 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,78 | 0 | 1028 | 0,67 |
|  |  | 1,73 | 2,20 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1780 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,88 | 0 | 708 | 0,45 |
|  |  | 2,20 | 2,67 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1783 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,88 | 0 | 388 | 0,25 |
|  |  | 2,67 | 3,13 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1734 | 0,18 | 0,04 | 0,13 | 1,83 | -256 | 68 | 0,17 |
|  |  | 3,13 | 3,60 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1538 | 0,17 | 0,04 | 0,13 | 1,65 | -576 | 0 | 0,38 |
|  |  | 3,60 | 4,07 | -494 | 0,13 | 0,04 | 1191 | 0,17 | 0,03 | 0,83 | 1,34 | -896 | 0 | 0,64 |
|  |  | 4,07 | 4,57 | -1189 | 0,16 | 0,03 | 731 | 0,15 | 0,02 | 1,46 | 0,92 | -1237 | 0 | 0,21 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  | 0,21 |  |  |  | 0,98 |  | 0,98 |  |
|  | 2 | Ok | Ok | E 47 | E 47 | 0,33 |  |  |  | 0,98 |  |  |  |  |  |
|  | 3 | Ok | Ok | E 90 | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 218,8 |  | 0,0 |  |  | 42,4 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 822,9 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 604,1 | 1 | 71,0 |  | 50,0 |  | 302,0 | 20,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 604,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -2311 | 0 | 0 | -2311 | 6,36 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -4124 | 0 | 0 | -4123 | 11,34 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -2311 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0033663 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2311 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0033663 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -4124 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0060059 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -4123 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0060059 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,35 | -2076 | 0,18 | 0,04 | 1111 | 0,16 | 0,03 | 2,27 | 1,26 | 0 | 2062 | 0,34 |
|  |  | 0,35 | 0,71 | -1387 | 0,17 | 0,04 | 1655 | 0,17 | 0,04 | 1,64 | 1,76 | 0 | 1819 | 0,30 |
|  |  | 0,71 | 1,40 | -784 | 0,16 | 0,06 | 2466 | 0,19 | 0,05 | 1,09 | 2,50 | 0 | 1577 | 0,92 |
|  |  | 1,40 | 2,09 | 0 | 0,00 | 0,00 | 2953 | 0,56 | 0,10 | 0,13 | 2,94 | 0 | 1106 | 0,61 |
|  |  | 2,09 | 2,78 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3114 | 0,76 | 0,12 | 0,13 | 3,09 | 0 | 635 | 0,34 |
|  |  | 2,78 | 3,47 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3114 | 0,76 | 0,12 | 0,13 | 3,09 | -307 | 164 | 0,17 |
|  |  | 3,47 | 4,16 | 0 | 0,00 | 0,00 | 3099 | 0,74 | 0,11 | 0,13 | 3,08 | -778 | 0 | 0,42 |
|  |  | 4,16 | 4,85 | -105 | 0,06 | 0,01 | 2839 | 0,41 | 0,08 | 0,47 | 2,84 | -1249 | 0 | 0,70 |
|  |  | 4,85 | 5,54 | -1130 | 0,18 | 0,08 | 2254 | 0,18 | 0,05 | 1,41 | 2,31 | -1720 | 0 | 1,03 |
|  |  | 5,54 | 6,04 | -2076 | 0,18 | 0,04 | 1343 | 0,17 | 0,03 | 2,27 | 1,48 | -2061 | 0 | 0,34 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | E 55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 139,5 |  | 0,0 |  |  | 84,8 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 448,1 |  | 0,0 |  |  | 84,8 |  | 30,0 |  | INCASTRO |  |
|  | 3 | 512,9 |  | 0,0 |  |  | 30,9 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 308,6 | 1 | 99,0 |  | 95,0 |  | 154,0 | 0,0 |  |  | NO |  |
|  | 2 | 64,8 | 1 | 95,0 |  | 51,0 |  | 32,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 308,00 |  |  |
|  | 2 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 64,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 0,0 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 | 1,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -934 | 760 | 0 | -1427 | 0,22 |  |
|  |  | 2 | -760 | 0 | -1420 | 0 | 0 | 925 | -0,01 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1667 | 1356 | 0 | -2542 | 0,39 |  |
|  |  | 2 | -1356 | 0 | -2534 | 0 | 0 | 1654 | -0,02 |  |
|  | 2 | 1 | 0 | 0 | -933 | 765 | 0 | -1429 | 0,21 |  |
|  |  | 2 | -765 | 0 | -1623 | 0 | 0 | 743 | -0,01 |  |
|  | 3 | 1 | 0 | 0 | -1669 | 1350 | 0 | -2540 | 0,39 |  |
|  |  | 2 | -1350 | 0 | -2331 | 0 | 0 | 1836 | -0,02 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -934 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002616 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2847 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0000744 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 925 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000351 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1667 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0004667 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -5076 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001328 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 1654 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000627 |  |  |
|  | 2 | 1 | 0 | -933 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002603 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -3052 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0000718 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 743 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000322 |  |  |
|  | 3 | 1 | 0 | -1669 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0004681 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -4872 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001355 |  |  |
|  |  | 3 | 0 | 1836 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000657 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,25 | -541 | 0,10 | 0,02 | 327 | 0,11 | 0,01 | 1,11 | 0,55 | 0 | 835 | 0,14 |
|  |  | 0,25 | 0,50 | -302 | 0,30 | 0,02 | 437 | 0,12 | 0,01 | 0,41 | 0,65 | 0 | 666 | 0,11 |
|  |  | 0,50 | 0,74 | -104 | 0,05 | 0,00 | 593 | 0,14 | 0,02 | 0,47 | 0,79 | 0 | 497 | 0,08 |
|  |  | 0,74 | 0,99 | 0 | 0,00 | 0,00 | 708 | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 0,90 | 0 | 328 | 0,05 |
|  |  | 0,99 | 1,37 | 0 | 0,00 | 0,00 | 802 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,98 | -103 | 159 | 0,13 |
|  |  | 1,37 | 1,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 812 | 0,15 | 0,02 | 0,00 | 0,98 | -364 | 0 | 0,29 |
|  |  | 1,75 | 2,14 | 0 | 0,00 | 0,00 | 797 | 0,15 | 0,02 | 0,13 | 0,98 | -624 | 0 | 0,50 |
|  |  | 2,14 | 2,45 | -233 | 0,09 | 0,01 | 692 | 0,14 | 0,02 | 0,59 | 0,88 | -841 | 0 | 0,14 |
|  |  | 2,45 | 2,77 | -586 | 0,14 | 0,02 | 530 | 0,13 | 0,02 | 0,91 | 0,73 | -1057 | 0 | 0,18 |
|  |  | 2,77 | 3,09 | -678 | 0,13 | 0,02 | 299 | 0,17 | 0,01 | 0,98 | 0,32 | -1271 | 0 | 0,21 |
|  | 2 | 0,00 | 0,00 | -678 | 0,13 | 0,02 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,32 | 0 | 1267 | 0,21 |
|  |  | 0,00 | 0,08 | -678 | 0,15 | 0,06 | 16 | 0,02 | 0,00 | 0,87 | 0,13 | 0 | 1267 | 1,05 |
|  |  | 0,08 | 0,16 | -678 | 0,15 | 0,06 | 27 | 0,04 | 0,00 | 0,87 | 0,13 | 0 | 1212 | 1,00 |
|  |  | 0,16 | 0,24 | -678 | 0,15 | 0,06 | 33 | 0,05 | 0,00 | 0,87 | 0,13 | 0 | 1157 | 0,96 |
|  |  | 0,24 | 0,32 | -678 | 0,15 | 0,04 | 36 | 0,01 | 0,00 | 0,87 | 1,11 | 0 | 1101 | 0,91 |
|  |  | 0,32 | 0,41 | -582 | 0,14 | 0,04 | 36 | 0,01 | 0,00 | 0,78 | 1,11 | 0 | 1046 | 0,87 |
|  |  | 0,41 | 0,49 | -491 | 0,13 | 0,04 | 33 | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 0,13 | 0 | 1011 | 0,84 |
|  |  | 0,49 | 0,57 | -403 | 0,12 | 0,04 | 27 | 0,04 | 0,00 | 0,62 | 0,13 | 0 | 980 | 0,82 |
|  |  | 0,57 | 0,65 | -317 | 0,11 | 0,03 | 16 | 0,02 | 0,00 | 0,54 | 0,13 | 0 | 949 | 0,79 |
|  |  | 0,65 | 0,65 | -234 | 0,04 | 0,01 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,98 | 0,23 | 0 | 918 | 0,15 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  | 0,32 |  |  |  | 0,98 |  | 0,98 |  |
|  | 2 | Ok | Ok | E 8 | Ok | 0,32 |  | 0,23 |  | 0,98 |  |  |  | 0,98 |  |

| DATI GEN. QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 143,2 |  | 0,0 |  |  | 84,8 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 532,7 |  | 0,0 |  |  | 84,8 |  | 30,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 389,5 | 1 | 98,0 |  | 103,0 |  | 195,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 389,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -1490 | 0 | 0 | -1490 | 1,10 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -2659 | 0 | 0 | -2656 | 1,96 |  |

| REAZIONI A QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -1490 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0009023 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1490 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0009023 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -2659 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0016098 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -2656 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0016098 |  |  |

| VERIF. QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,33 | -862 | 0,16 | 0,03 | 647 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | 0,84 | 0 | 1329 | 0,22 |
|  |  | 0,33 | 0,65 | -465 | 0,13 | 0,02 | 917 | 0,16 | 0,03 | 0,80 | 1,09 | 0 | 1106 | 0,18 |
|  |  | 0,65 | 0,98 | -140 | 0,07 | 0,01 | 1115 | 0,16 | 0,03 | 0,50 | 1,27 | 0 | 883 | 0,15 |
|  |  | 0,98 | 1,45 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1273 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,41 | 0 | 660 | 0,47 |
|  |  | 1,45 | 1,92 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1294 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,43 | 0 | 339 | 0,24 |
|  |  | 1,92 | 2,39 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1294 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,43 | -305 | 17 | 0,21 |
|  |  | 2,39 | 2,87 | 0 | 0,00 | 0,00 | 1280 | 0,17 | 0,03 | 0,13 | 1,42 | -626 | 0 | 0,44 |
|  |  | 2,87 | 3,21 | -111 | 0,06 | 0,01 | 1139 | 0,16 | 0,03 | 0,48 | 1,29 | -861 | 0 | 0,14 |
|  |  | 3,21 | 3,55 | -447 | 0,12 | 0,02 | 941 | 0,16 | 0,03 | 0,78 | 1,11 | -1095 | 0 | 0,18 |
|  |  | 3,55 | 3,90 | -862 | 0,16 | 0,03 | 662 | 0,14 | 0,02 | 1,11 | 0,85 | -1328 | 0 | 0,22 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 1 SOLAIO 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 125,0 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 334,9 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 209,9 | 1 | 45,0 |  | 45,0 |  | 105,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 209,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -803 | 0 | 0 | -803 | 0,09 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1433 | 0 | 0 | -1427 | 0,17 |  |

| REAZIONI A QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -803 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001412 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -803 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001412 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1433 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002519 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1427 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002519 |  |  |

| VERIF. QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,15 | -250 | 0,05 | 0,01 | 229 | 0,09 | 0,01 | 1,11 | 0,46 | 0 | 716 | 0,12 |
|  |  | 0,15 | 0,30 | -151 | 0,07 | 0,01 | 288 | 0,10 | 0,01 | 0,51 | 0,51 | 0 | 614 | 0,10 |
|  |  | 0,30 | 0,45 | -66 | 0,04 | 0,00 | 333 | 0,11 | 0,01 | 0,44 | 0,55 | 0 | 512 | 0,09 |
|  |  | 0,45 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,59 | 0 | 409 | 0,34 |
|  |  | 0,75 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 376 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 0 | 205 | 0,16 |
|  |  | 1,05 | 1,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 376 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -205 | 0 | 0,16 |
|  |  | 1,35 | 1,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,59 | -409 | 0 | 0,34 |
|  |  | 1,65 | 1,80 | -66 | 0,04 | 0,00 | 333 | 0,11 | 0,01 | 0,44 | 0,55 | -512 | 0 | 0,09 |
|  |  | 1,80 | 1,95 | -151 | 0,07 | 0,01 | 288 | 0,10 | 0,01 | 0,51 | 0,51 | -614 | 0 | 0,10 |
|  |  | 1,95 | 2,10 | -250 | 0,05 | 0,01 | 229 | 0,09 | 0,01 | 1,11 | 0,46 | -714 | 0 | 0,12 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 2 SOLAIO 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 150,0 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 359,9 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 209,9 | 1 | 45,0 |  | 45,0 |  | 105,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 209,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -803 | 0 | 0 | -803 | 0,09 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1433 | 0 | 0 | -1427 | 0,17 |  |

| REAZIONI A QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -803 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001412 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -803 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001412 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1433 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0002519 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1427 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0002519 |  |  |

| VERIF. QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,15 | -250 | 0,05 | 0,01 | 229 | 0,09 | 0,01 | 1,11 | 0,46 | 0 | 716 | 0,12 |
|  |  | 0,15 | 0,30 | -151 | 0,07 | 0,01 | 288 | 0,10 | 0,01 | 0,51 | 0,51 | 0 | 614 | 0,10 |
|  |  | 0,30 | 0,45 | -66 | 0,04 | 0,00 | 333 | 0,11 | 0,01 | 0,44 | 0,55 | 0 | 512 | 0,09 |
|  |  | 0,45 | 0,75 | 0 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,59 | 0 | 409 | 0,34 |
|  |  | 0,75 | 1,05 | 0 | 0,00 | 0,00 | 376 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 0 | 205 | 0,16 |
|  |  | 1,05 | 1,35 | 0 | 0,00 | 0,00 | 376 | 0,07 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -205 | 0 | 0,16 |
|  |  | 1,35 | 1,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 375 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,59 | -409 | 0 | 0,34 |
|  |  | 1,65 | 1,80 | -66 | 0,04 | 0,00 | 333 | 0,11 | 0,01 | 0,44 | 0,55 | -512 | 0 | 0,09 |
|  |  | 1,80 | 1,95 | -151 | 0,07 | 0,01 | 288 | 0,10 | 0,01 | 0,51 | 0,51 | -614 | 0 | 0,10 |
|  |  | 1,95 | 2,10 | -250 | 0,05 | 0,01 | 229 | 0,09 | 0,01 | 1,11 | 0,46 | -714 | 0 | 0,12 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 2 SOLAIO 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |

| DATI GEN. QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I G E N E R A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Scarto Copriferro (cm) |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  |
|  | Copriferro (cm) |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |
|  | Coefficiente di Ridistribuzione Plastica(1=Soluz.Elastica) |  |  |  |  | 1,00 |  |  |  |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E D E I M A T E R I A L I |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Classe Calcestruzzo | C25/30 |  |  | Classe Acciaio | B450C |  |  |  |
|  | Modulo Elastico CLS | 314758 | kg/cmq |  | Modulo Elastico Acc | 2100000 |  | kg/cmq |  |
|  | Coeff. di Poisson | 0,2 |  |  | Tipo Armatura | SENSIBILI |  |  |  |
|  | Resist.Car. CLS 'fck' | 250,0 | kg/cmq |  | Tipo Ambiente | ORDINARIA X0 |  |  |  |
|  | Resist. Calcolo 'fcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Resist.Car.Acc 'fyk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Tens. Max. CLS 'rcd' | 141,0 | kg/cmq |  | Tens. Rott.Acc 'ftk' | 4500,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.El. CLS 'eco' | 0,20 | % |  | Resist. Calcolo'fyd' | 3913,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Def.Lim.Ult CLS 'ecu' | 0,35 | % |  | Def.Lim.Ult.Acc'eyu' | 1,00 | % |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Rare |  | mm |  | Sigma CLS Comb.Rare | 150,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Perm | 0,2 | mm |  | Sigma CLS Comb.Perm | 112,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Fessura Max.Comb.Freq | 0,3 | mm |  | Sigma Acc Comb.Rare | 3600,0 | kg/cmq |  |  |
|  | Peso Spec.CLS Armato | 2500 | kg/mc |  |  |  |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni rare |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni frequenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Rapporto Luce/Spost.max per combinazioni quasi permanenti |  |  |  |  | NON ESEGUITA |  |  |  |
|  | Coefficiente di viscosita' |  |  |  |  | 2,00 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi1 |  |  |  |  | 0,500 |  |  |  |
|  | Coefficiente condizione carichi Psi2 |  |  |  |  | 0,200 |  |  |  |

| APPOGGI QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I A P P O G G I O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Appoggio | Ascissa |  | Ordinata |  | Larghezza |  |  | Altezza |  | Tipo |  |
|  | N.ro | (cm) |  | (cm) |  | (cm) |  |  | (cm) |  | Vincolo |  |
|  | 1 | 149,6 |  | 0,0 |  |  | 30,6 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |
|  | 2 | 317,3 |  | 0,0 |  |  | 30,0 |  | 60,0 |  | CERNIERA |  |

| CAMPATE QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | D A T I D I C A M P A T A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Lungh. | Tipo | Fascia sx |  | Fascia dx |  | Asc.Romp. | Base Romp. |  | Puntellata |  |  |
|  | N.ro | (cm) | Sez. | (cm) |  | (cm) |  | (cm) | (cm) |  |  |  |  |
|  | 1 | 167,7 | 1 | 46,0 |  | 46,0 |  | 84,0 | 0,0 |  |  | NO |  |

| CAR. DISTR. QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R I C H I D I S T R I B U I T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Campata | Peso |  | Acc. iniz. | Acc. finale |  | Asc. iniz. | Asc. fin. | D E S C R I Z I O N E |  |
|  | N.ro | (kg/mq) |  | (kg/mq) | (kg/mq) |  | (cm) | (cm) |  |  |
|  | 1 | 560,0 |  | 400,00 |  | 400,00 | 0,00 | 167,00 |  |  |

| COMB. CAR. QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T A B E L L A D E I C O E F F I C E N T I D E I C A R I C H I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff | Coeff |  |
|  | N.ro | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 1 | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| CARATT. QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | C A R A T T E R I S T I C H E E D A B B A S S A M E N T I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | Camp. | M.in. | N.in. | T.in. | M.fin | N.fin | T.fin | W.mezz. |  |
|  | N.ro | N.ro | (kgm) | (kg) | (kg) | (kgm) | (kg) | (kg) | (mm) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | 0 | -642 | 0 | 0 | -642 | 0,04 |  |
|  | 1 | 1 | 0 | 0 | -1145 | 0 | 0 | -1141 | 0,07 |  |

| REAZIONI A QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | REAZIONI E SPOSTAMENTI DI APPOGGIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Comb. | App. | Rx | Ry | Mz | Spostx | Sposty | Rotaz sx | Rotaz dx |  |
|  | N.ro | N.ro | (kg) | (kg) | (kgm) | (mm) | (mm) | (rad) | (rad) |  |
|  | 0 | 1 | 0 | -642 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0000720 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -642 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0000720 |  |  |
|  | 1 | 1 | 0 | -1145 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,0001285 |  |  |
|  |  | 2 | 0 | -1141 | 0 | 0,00 | 0,00 | -0,0001285 |  |  |

| VERIF. QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V E R I F I C H E S E Z I O N I |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | Asc.in. | Asc.fin | Mom. neg | f%neg | c%neg | Mom. pos | f%pos | c%pos | Af sup. | Af inf. | Tag. neg | Tag. pos | Rapporto |
|  | N.ro | (m) | (m) | (kgm) |  |  | (kgm) |  |  | (cmq) | (cmq) | (kg) | (kg) | VSd/VRdu |
|  | 1 | 0,00 | 0,15 | -160 | 0,03 | 0,00 | 173 | 0,08 | 0,01 | 1,11 | 0,41 | 0 | 572 | 0,10 |
|  |  | 0,15 | 0,31 | -80 | 0,04 | 0,00 | 211 | 0,09 | 0,01 | 0,45 | 0,44 | 0 | 468 | 0,08 |
|  |  | 0,31 | 0,46 | -17 | 0,01 | 0,00 | 234 | 0,09 | 0,01 | 0,39 | 0,46 | 0 | 363 | 0,06 |
|  |  | 0,46 | 0,65 | 0 | 0,00 | 0,00 | 240 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,47 | 0 | 258 | 0,22 |
|  |  | 0,65 | 0,84 | 0 | 0,00 | 0,00 | 240 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | 0 | 129 | 0,10 |
|  |  | 0,84 | 1,03 | 0 | 0,00 | 0,00 | 240 | 0,05 | 0,01 | 0,00 | 0,98 | -129 | 0 | 0,10 |
|  |  | 1,03 | 1,22 | 0 | 0,00 | 0,00 | 240 | 0,09 | 0,01 | 0,13 | 0,47 | -258 | 0 | 0,22 |
|  |  | 1,22 | 1,37 | -17 | 0,01 | 0,00 | 234 | 0,09 | 0,01 | 0,39 | 0,46 | -363 | 0 | 0,06 |
|  |  | 1,37 | 1,52 | -80 | 0,04 | 0,00 | 211 | 0,09 | 0,01 | 0,45 | 0,44 | -468 | 0 | 0,08 |
|  |  | 1,52 | 1,68 | -160 | 0,03 | 0,00 | 173 | 0,08 | 0,01 | 1,11 | 0,41 | -570 | 0 | 0,10 |

| STATUS CALCOLO QUOTA 2 SOLAIO 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S T A T U S D I C A L C O L O |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Camp. | H min. | L coll. | Fascia sx | Fascia dx | T/ sx |  | T/ dx |  | 0,07 h sx |  | 0,07h cam |  | 0,07 h dx |  |
|  | N.ro | (cm) | (cm) | (cm) | (cm) | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  | (cmq) |  |
|  | 1 | Ok | Ok | Ok | Ok |  |  |  |  |  |  | 0,98 |  |  |  |